Powiat Strzyżowski realizuje zadanie pn. „Renowacja elewacji dawnej stajni I oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku stajni II w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej”. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja 1 – 2022.

Wartość inwestycji: 922 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 904 050,00 zł

Inwestycja w części dotyczy renowacji tynków zewnętrznych jednego z budynków zespołu, który w rzucie posiada kształt litery „L” (dawnej stajni przebudowanej w 2013 roku na siedzibę Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki, określonej jako stajnia I).

Od strony południowo-wschodniej (bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 988 Babica – Warzyce) stan elewacji tego budynku, w wyniku działania warunków atmosferycznych oraz biorąc pod uwagę bezpośrednie położenie wzdłuż drogi o dużym natężeniu ruchu, powodującym drgania uległ znacznej degradacji. Tynki cementowo-wapienne na fundamentach z kamienia łamanego oraz ścianach z cegły wymagają renowacji w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją zabytkowej infrastruktury.

Innym istotnym obiektem w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym jest budynek stajni II, zlokalizowany prostopadle do budynku o rzucie w kształcie litery „L”, w którym dotychczas nie prowadzono żadnych prac. Posiada on fundamenty z kamienia łamanego. Brak odsadzek ław fundamentowych. Brak izolacji poziomej. Fundamenty wymagają wzmocnienia i remontu. Brak izolacji poziomej powoduje nadmierne zawilgacanie ścian. Niska wytrzymałość zaprawy jest skutkiem wieloletniego działania warunków atmosferycznych. Duże zarysowania ścian, stan awaryjny narożników budynku wymagają przebudowy.

Konstrukcja drewniana zniszczona poprzez nieszczelności pokrycia dachu. Brak obróbek blacharskich i orynnowania. Konstrukcja dachu wymaga przebudowy. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną - zniszczone wymaga wymiany.

Architektura obecnych obiektów folwarcznych wraz z historyczną bramą wjazdową z dachami dwuspadowymi pokrytymi dachówką ceramiczną komponuje się z istniejącą zabudową zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej, budynek stajni II jako jedyny w tej części zabytkowego zespołu nie podlegał pracom renowacyjnym.

Zakres inwestycji obejmuje:

- remont zachowawczy/renowację tynków zewnętrznych stajni I

- renowację/wymianę pokrycia stajni II

- remont zachowawczy więźby dachowej stajni II

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na październik 2026 r.